- Laboratório 5 – Circuitos Decodificadores, Mux/Demux e Drivers BCD 7 Segmentos

Objetivos:

  - Aprender como interpretar os dados da especificação técnica do fabricante;

  - Conhecer os equipamentos utilizados para efetuar as práticas;

  - Melhorar a interpretação e o desenvolvimento de projetos;

  - Comprovar o funcionamento de decodificadores e suas funções.

  - Comprovar	o	funcionamento	de	multiplexadores	e demultiplexadores;

  - Comprovar a utilização de decodificadores e drivers de BCD para

displays de 7 segmentos;

  - Montagem limpa e exemplar (fiação curta e arrumada).

  - Inicio das montagens e simulações no Quartus Prime.

  - Uso da placa de simulação física de FPGA – ALTERA.

## Tempo de Execução: 4 Aulas

Início: 	/	/	 - Término: 	/	/

Desenvolvimento

Equipamentos e materiais necessários para realizar as experiências estão descritos nas atividades.

# HDL - Linguagem de Descrição de Hardware

Os militares americanos sentiram necessidade de desenvolver uma forma de descrever o hardware de uma forma textual mais simples do que as expressões lógicas booleanas. Eles perceberam que a intepretação de expressões booleanas e seus símbolos era de muito difícil mesmo para sistemas computadorizados de última geração. Dessa necessidade surge a linguagem de descrição de hardware para dispositivos de alta velocidade VHSIC, que depois foi batizada de VHDL.

A ALTERA, um dos primeiros fabricantes de dispositivos de lógica programável, desenvolveu linguagem de descrição de hardware voltada a facilitar o uso de seus produtos, sendo adquirida recentemente pela INTEL (Figura 39).

Figura 39. Exemplo de modelo FPGA ALTERA.

Fonte: autor

# AHDL – ALTERA/INTEL

SUBDESIGN - Assinatura

Nesta seção são declaradas, as entradas , saídas, finos com operação bidirecional, entradas e saídas de máquinas de estado e vetores. Podemos ainda definir, de maneira opcional, o comportamento padrão podendo assumir valores GND e VCC (GND nível lógico baixo ou 0, VCC nível lógico alto ou 1). Observe esse exemplo da sintaxe para esta seção na Figura 40.

Figura 40. Exemplo de sintaxe da seção SUBDESIGN.

Fonte: autor

VARIABLE

Esta seção é opcional, pode ou não existir em seu projeto. Normalmente é usada para declarar ou ainda gerar variáveis usadas na seção de lógica, como por exemplo, portas tristate, nós intermediários, flip-flop, registradores, contadores, máquinas de estado, entre outros, sendo muito semelhantes a variáveis usadas em linguagens de alto nível, do ponto de vista de atribuição e utilização. A Figura 41 apresenta a seção VARIABLE com a declaração dos nós intermediários utilizados no código.

Figura 41. Exemplo de sintaxe da seção VARIABLE.

Fonte: autor

NODE – Nós intermediários

Os nós intermediários se assemelham aos nós elétricos que temos nos circuitos eletrônicos que interligam mais que dois pontos. A diferença é que um intermediário é utilizado para fornecer uma compatibilidade elétrica dentro das células, auxiliando no sentido de funcionamento dos sinais lógicos. Analisando o circuito do exemplo na Figura 42, é possível verificar que o Nó 1 é responsável em receber o sinal da variável de nível SL e encaminhar/replicar para duas entradas de portas lógicas diferentes. Já o Nó 2 por sua vez, está recebendo a resposta da operação lógica OR e direcionando para a entrada de uma porta AND e também para a saída, que fará o acionamento está bomba.

Figura 42. Nós intermediários e os sentidos das informações.

Fonte: autor

BEGIN e END

Nesta seção teremos a lógica do projeto que está sendo implementado (Figura 43). Ela começa com o BEGIN e termina com a palavra reservada END seguida de ponto e vírgula (;).

Figura 43. Exemplo de sintaxe da seção BEGIN.

Fonte: autor

Funções lógicas

A tabela 8 apresenta as funções lógicas e como podem ser utilizadas para a criação de expressões lógicas, manipulado as entradas e variáveis, onde podemos utilizar tanto o símbolo quanto a função propriamente dita, como por exemplo, a função lógica AND que pode ser escrita: SH AND SL, ou ainda, SH & SL.

Tabela 1. Operações lógicas em AHDL.

Função	Descrição

| & AND | Operação Lógica AND |
| --- | --- |
| !& NAND | Operação Lógica NAND |
| $ XOR | Operação Lógica XOR |
| # OR | Operação Lógica OR |
| !# NOR | Operação Lógica NOR |
| ! NOT | Operação Lógica NOT, Inversão |

TRUTH TABLE – Tabela verdade

O uso de uma tabela verdade em um projeto de lógica programável pode facilitar bastante a implementação, tendo em vista que normalmente montamos a tabela verdade no início do projeto, levantando todas as condições necessárias para o funcionamento do projeto de lógica combinacional. Neste projeto em específico (Etapa 1 e Figura 1), quando gerarmos o bloco ou formos montar a aplicação deveremos conectar a saída Bo ao sinal de entrada RBo (retorno de Bo), pois só assim teremos a execução do projeto como o descrito por sua tabela. O sinal RBo junto com sua lógica fornecem uma realimentação do sinal da bomba para informar que a bomba foi acionada, e mantê-la acionada até que o sinal do sensor de nível L (inferior) informe que o nível está baixo. A Figura 44 apresenta como pode ser implementada uma tabela verdade em AHDL.

Figura 44. Exemplo de tabela verdade como lógica.

Fonte: autor

ARRAY – Vetores

Quando necessitamos de vários sinais juntos, compondo uma mesma informação (vários bits paralelos), podemos declarar um vetor ou ARRAY, que permita condensar e facilitar a manipulação destes bits. Este recurso permite ainda que dois vetores possam ser concatenados facilmente. A Figura 45 apresenta o código do nosso programa de controle do sistema descrito da Figura 42 sendo executado por uma tabela verdade, mas com um vetor de entradas de 3 posições. Os vetores também podem ser utilizados para agrupar saídas, facilitando muito a manipulação e número de conexões.

Figura 45. Exemplo do uso de vetores ou ARRAY em projetos.

Fonte: autor

# Modularização em AHDL

Quando desenvolvemos um projeto, seja ele de forma gráfica, onde desenhamos o circuito com as portas lógicas ou quando geramos o código AHDL, podemos criar um Bloco (modularizar, criando um módulo), que poderá ser replicado quantas vezes forem necessárias dentro do projeto como se fosse um componente gráfico. A Figura 46 apresenta o código AHDL utilizado para geração do Bloco.

Figura 46. Arquivo para geração do módulo .

Fonte: autor

Na Figura 47 temos o circuito da nossa aplicação representada na Figura 42, do nosso sistema de bombeamento. Observe que foi criado um bloco com as informações apresentadas no código AHDL. As entradas SH e SL aparecem à esquerda e a saída Bo a direita, Foram inseridos elementos gráficos representantes de Entradas (INPUT) para cada entrada do bloco, assim como um elemento de saída (OUTPUT) para o sinal de saída.

Figura 47. Módulo – Bloco - gerado a partir do arquivo.

Fonte: autor

A modularização ajuda significativamente quando temos um sistema muito complexo e nós o fragmentamos em pequenas partes, as quais são desenvolvidas em AHDL, geramos seus blocos e por fim integramos de forma gráfica todos os blocos criados.

PRÉ-RELATÓRIO DE LABORATÓRIO 5

Estudante:

Turno: Matutino ( ) Noturno ( ) Turma:

## (Individual)

- Realizar uma pesquisa sobre: Decodificadores, Multiplexadores, Demultiplexadores e Display de 7 segmentos Anodo Comum e Catodo Comum de como eles funcionam. A pesquisa deverá conter no máximo 4 linhas para cada item, e deverá ser entregue no relatório.

R: Um decodificador é um circuito lógico capaz de converter um conjunto de entradas que representa um número binário de N bits em M linhas de saída. Porém, cada linha de saída será ativada somente uma por vez.

Um Multiplexador ou MUX é um circuito combinacional dedicado, ou seja, composto de portas lógicas (principalmente portas AND), possuindo duas ou mais entradas e somente uma única saída. Sua finalidade é selecionar uma de suas entradas e conectá-la eletronicamente a sua única saída.

Um Demultiplexador ou DEMUX é um circuitocombinacional dedicado possuindo uma entrada e duas oumais saídas. Sua finalidade é selecionar, através de variáveisde seleção, qual de suas saídas deve receber a informaçãopresente em sua única entrada, executando a operação inversarealizada pelo MUX.

Um display de sete segmentos, como seu nome indica, é composto de sete elementos (a, b, c, d, e, f, g) os quais podem ser ligados ou desligados individualmente. Eles podem ser combinados para produzir representações simplificadas mostrar números de 0 a 9 e opcionalmente as letras A,b,C,d,E e F. (outros símbolos são possíveis desde que se utilize um circuito decodificador adequado. A maioria dos displays também possui em 8 elemento correspondente ao ponto decimal (dp).

Catodo comum:

Nestes tipos de mostradores, o catodo comum é normalmente ligado a um

potencial de 0V, e os anodos dos leds são ligados a um resistor limitador de

corrente e a uma conexão que irá controlar o acendimento do led. Para acender é necessário colocar um potencial de VCC (nível lógico ALTO "1").

Anodo comum:

Nestes tipos de mostradores, o anodo comum é normalmente ligado a um potencial de VCC, e os catodos dos leds são ligados a um resistor limitador de corrente e a uma conexão que irá controlar o acendimento do led. Para acender é necessário colocar um potencial de GND (nível lógico BAIXO "0").

- Projete um decodificador de 2 para 4 utilizando as ferramentas Tinkercad (quando solicitado) e QUARTUS, seguindo as seguintes solicitações:

  - Utilizando	apenas portas	lógicas	básicas (AND, OR e	NOT) nas duas ferramentas Tinkercad e Quartus.

  - Utilizando Linguagem AHDL e Modularização.

Diagrama em bloco do decodificador 2x4

- Projeto: copie ou anexe o projeto completo realizado no Quartus.

Projeto: copie ou anexe o projeto completo realizado no TINKERCAD.

- Código AHDL do Decodificador 2x4 – Copie ou anexe o código gerado no Quartus:

| 1 | SUBDESIGN decod_2x4 ( |
| --- | --- |
| 2 | input1, input0: input; |
| 3 | output0, output1, output2, output3: output |

| 4 | ) |
| --- | --- |
| 5 | VARIABLE |
| 6 | No1, No2, No3, No4: NODE; |
| 7 | BEGIN |
| 8 | No1 = (NOT input1); |
| 9 | No2 = (NOT input0); |
| 10 | No3 = input1; |
| 11 | No4 = input0; |
| 12 | output0 = (No2 AND No1); |
| 13 | output1 = (No2 AND No3); |
| 14 | output2 = (No4 AND No1); |
| 15 | output3 = (No4 AND No3); |
| 16 | END; |

- Tabela verdade do circuito decodificador 2x4.

- Com projeto apresentado e o auxílio do datasheet, monte o circuito de teste para o CD4511 no TINKERCAD e responda:

- Qual a função do sinal de controle LT, como realizar o seu teste e qual o resultado esperado?

R: LT (Lamp Test): Utilizado para testar todos os segmentos do display de 7 segmentos sem inserir dados BCD. Quando ativado, todos os segmentos devem acender, permitindo verificar se há algum segmento com defeito. Devido ter um inversor na entrada para obter o funcionamento normalizado do CD4511, essa entrada precisa estar em 1.

- Qual a função do sinal de controle BI, como realizar o seu teste e qual o resultado esperado?

R: BI (Blanking Input): Controla a ativação ou desativação da saída do CD4511. Quando em nível lógico alto, a saída é determinada pelos dados de entrada. Quando em nível lógico baixo, a saída é desativada, independentemente dos dados de entrada. Devido ter um inversor na entrada, para obter o funciomaneot normalizado do CD4511, essa entrada precisa estar em 1.

- Qual a função do sinal LE , como realizar o seu teste e qual o resultado esperado?

R: LE (Latch Enable) controla o congelamento do último dígito exibido no display de 7 segmentos. Quando o sinal LE está em nível lógico alto, o último dígito é congelado. Para o funcionamento normalizado do CD4511, essa entrada deve estar em nível lógico baixo.

- O que acontece ao colocar o valor binário 10112 nas entradas de dados, qual o motivo da resposta?

R:O CD4511 é um decodificador BCD para display de 7 segmentos. Ao colocar o valor binário 1011 (ou 11 em decimal) nas entradas de dados desse decodificador, o display de 7 segmentos provavelmente exibirá o número correspondente, que seria "11" em decimal.Porém, vale ressaltar que o CD4511 é projetado para decodificar números BCD (Binary Coded Decimal), que vão de 0 a 9 em cada dígito. Assim, ao fornecer um valor binário de 1011 nas entradas de dados, que equivale a 11 em decimal, é possível que a saída não seja uma representação válida em um display de 7 segmentos, dependendo da implementação específica do circuito que está utilizando o CD4511. Em algumas situações, o comportamento pode ser indeterminado ou o display pode exibir um padrão de segmentos indefinido.

Figura 48. Circuito de teste para o CD4511.

  - Tabela verdade e Circuito Decodificador BCD para 7 segmentos

  - Projete um decodificador hexadecimal para 7 segmentos para ser implementado no Quartus. Apresente aqui o código em AHDL. (utilize o material Creating Decoders AHDL como referencia)

R:

SUBDESIGN 7segmentos (

A0, B0, C0, D0: INPUT;

a, b, c, d, e, f, g : OUTPUT;

)

BEGIN

TABLE

A0, B0, C0, D0 => a, b, c, d, e, f, g;

0,  0,  0,  0 => 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0;

0,  0,  0,  1 => 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0;

0,  0,  1,  0 => 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1;

0,  0,  1,  1 => 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1;

0,  1,  0,  0 => 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1;

0,  1,  0,  1 => 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1;

0,  1,  1,  0 => 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1;

0,  1,  1,  1 => 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0;

1,  0,  0,  0 => 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1;

1,  0,  0,  1 => 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1;

END TABLE;

END;

- Projete e implemente o sistema de aplicação de MUX/DEMUX, como o apresentado no diagrama a seguir, utilizando o CI 74151 e o CI 74138 , configure corretamente as entradas de habilitação e configuração, respeite os sinais mais significativos dos sinais de seleção, para que não ocorra inversão dos dados nas saídas, nem de saídas. OBS: dado entrando em CH0 deve sair em Y0 (sem inversão)

Figura 49. Diagrama em blocos do sistema multiplexador e demultiplexador

## Tabela verdade e Circuito do sistema de aplicação de MUX/DEMUX

Esboço do Projeto do Multiplexador e Demultiplexador a ser implementado

Figura 50. Circuito em blocos (incompleto) para implementação no Quartus.

Folha de Vistos LAB05 – RELATÓRIO DE LABORATÓRIO (imprimir para receber os vistos de apresentação)

Estudante:

Estudante:

Turno: Matutino ( ) Noturno ( ) Turma:

OBSERVAÇÃO: PARA TODOS OS PROJETOS APRESENTADOS NO QUARTUS ENTREGAR JUNTO COM A FOLHA DE VISTOS:

- SIMULAÇÃO

- RELATÓRIO COM O REPORT.

## Montagem e funcionamento dos projetos em laboratório:

  - Execução: projeto decodificador de 2 para 4

    - com portas lógicas básicas:	/	/2024

- em AHDL:	/	/2024

  - Execução: projeto decodificador hexadecimal para 7 segmentos em AHDL:

/	/2024

  - Execução: projeto de Aplicação de MUX/DEMUX:	/	/2024

- Compare os resultados obtidos com os descritos nas aulas teóricas. Anote as conclusões: